Антонов Владимир Михайлович

Обучаемые системы управления

УДК 681.51		ББК 22.186

А72			А72

Антонов В. М. Обучаемые системы управления. — Липецкий государственный технический университет. Липецк, 1998. — 415 с.

Системы со зрением и другим очувствлением. Работают по принципу нервных систем животных. Предлагаются взамен компьютерных программируемых систем управления.

Устройство, техническая реализация, теория с математико-биологическими основами обучения.

Патенты: 1352456, 1647604, 1788469, 1824625, 2030780, 2068575, 2069053.

ISBN  5-221-00057-1                                  Владимир Михайлович Антонов, 1998 г.

Предисловие автора

То представление о нервных системах животных, которое положено в основу технических обучаемых систем управления, возникло в результате настойчивого стремления понять суть экспериментов Ивана Петровича Павлова над собаками. Помню, я даже остановился во время прогулки, когда в полном сосредоточении замкнулось последнее звено моих рассуждений, и все стало вдруг понятно. Было это в июне 1985 года.

Целью всех последующих работ, и в том числе данной книги, являлось желание объяснить, как могут формироваться сами собой законы функционирования объектов и какая структура системы управления для этого необходима.

Финансовую поддержку работам оказывали Елецкий завод тракторных гидроагрегатов (Самохин А. В.), Грязинский завод гидрооборудования (Остапенко А. А.) и организация ЦНИИМаш из подмосковных Подлипок (Богомолов В. П.). Непосредственным участником всех основных разработок был научный сотрудник  Буков А. А.

Сентябрь 1989 года. Антонов В. М. (слева) и научный сотрудник 
Буков А. А. с роботом, на котором установлена обучаемая система управления со зрением

Оглавление

Предисловие автора

Часть 1. Обучаемые системы управления: устройство, принципы действия и обучения

1. Что такое обучаемые системы управления

2. Из истории создания обучаемых систем управления

Изобретение обучаемых систем управления

Математическое моделирование

Изготовление и испытания аналоговых обучаемых систем

Патентование

3. Некоторые сведения из нейробиологии

Навыки

Память

Эмоции и мимика

Нервные системы

Рецепторы

Зрение

Слух

Осязание

Мышечное чувство

Чувство равновесия

Химическая чувствительность

Нейроны, мотонейроны

Кора головного мозга

Синапсы коры головного мозга

Сигналы управления

Нейронный транспорт веществ

4. Принцип устройства обучаемых систем управления

Биогидравлическая модель нервной системы

Поэтапность раскрытия тайны мозга

Техническая модель нервных систем

Математическая модель работы нервных систем

Электрическая обучаемая система управления

Работа обучаемой системы управления

5. Закон обучения

Логика и интуиция

Обучаемость мозга

Обучение с обучателем

Обучение на основе игры

Запаздывающее обучение

Обучение на основе подражания

Возбуждающие и тормозящие рецепторы

Память с позиции биогидравлической модели

Математическая модель (алгоритм) обучения

Обобщённая модель нервной системы животных

6. Реализация технического мозга

Компьютерный мозг

Технический мозг с синапсами в виде подстроечных резисторов

Технический мозг с саморегулируемыми синапсами

Оптический мозг

7. Сложные системы

Технические нервные системы

Обучаемые экспертные системы

Примеры и задачи

Литература

Часть I. Обучаемые системы управления: устройство, принципы действия и обучения

I. Что такое обучаемые системы управления

Обучаемые системы управления являются автоматическими и могут быть использованы для управления стационарными и подвижными машинами, такими как роботы, металлорежущие станки, транспортные средства, — для регулирования производственных процессов на металлургических, химических и иных установках, для анализа, прогноза и диагностики, а также в режиме советчика /1.14/. Они способны принимать решения на основе зрительной, слуховой, тактильной и иной образной информации, поставляемой техническими органами чувств: глазами, ушами, чувствительной кожей и прочими органами и даже такими, каких нет у живых существ. Принимаемые решения могут выражаться в форме сигналов управления приводами машин или в виде словесно-числовых выводов, заключений и рекомендаций.

Обучаемые системы управления предлагаются взамен логических систем, к которым относятся: механические (кулачковые и револьверные с упорами), релейные (электрические, гидравлические и пневматические), вычислительные (аналоговые и дискретные), а также взамен тех систем, которые запоминают движения и действия и способны воспроизводить их. Последние системы иногда именуют также обучаемыми, но точнее было бы их называть запоминающими. По внешним признакам они действительно схожи с обучаемыми системами: оснащаются такими же рецепторными датчиками, то есть техническими глазами, ушами, кожей, — и методы обучения похожи, но по принципу действия не имеют ничего общего с ними. В режиме обучения запоминающие системы периодически через определенные малые отрезки времени, измеряемые десятыми и менее долями секунды, запоминают образы ситуаций и соответствующие им сигналы управления всех приводов, задаваемые обучателем, а в режиме работы отыскивают в каждый момент времени в своей памяти образ, подобный тому, который характеризует текущую ситуацию, и извлекают из памяти сигналы управления, соответствующие этому образу.

Предлагаемые обучаемые системы управления не запоминают образы; они вообще не имеют такого пространственного накопителя информации, каким является обычный блок памяти компьютера. Технический мозг, в который направляется параллельным потоком информация от рецепторов и который выдаёт на выходе сигналы управления приводами, представляет собой активный преобразователь и не предназначен для документального запоминания. Процесс обучения сводится не к запоминанию образов ситуаций, а к формированию такой проводимости резисторного поля технического мозга, проходя через который рецепторная информация сразу же превращается в сигналы управления. Нет у технического мозга также сходства с компьютерными процессорами, производящими сложные вычислительные процедуры в последовательном режиме. Поэтому быстродействие его определяется только временем прохождения сигнала, и в электрическом исполнении оно практически мгновенно.

Наиболее характерной реализацией обучаемых систем управления является аналоговый вариант /1.4/. В нём информация, собираемая аналоговыми рецепторами, преобразуется аналоговым техническим мозгом и суммируется им в сигналы управления.

Что такое аналоговый рецептор? Это — чувствительный элемент (первичный преобразователь), охватывающий малый участок поля очувствления и преобразующий внешнее воздействие в непрерывный, аналоговый, изменяющийся по величине сигнал на выходе. В качестве такого рецептора может быть фотоэлектрический преобразователь (фоторезистор, фотоэлемент), встроенный в сетчатку технического глаза и воспринимающий свет, направляемый на него оптикой. Если оптика представляет собой объектив, который направлен на обозреваемую сцену, то отдельный рецептор будет воспринимать свет от соответствующего малого участка поля зрения. Рецепторами могут быть также звукорезисторы, реагирующие на силу звука в узком диапазоне звуковых частот, силарезисторы (тензорезисторы), например из токопроводящей резины, реагирующие на усилие нажатия, терморезисторы, реагирующие на тепло, и другие. Рецепторы очувствления образуют рецепторные поля, например сетчатку глаза или чувствительную техническую кожу. Количество рецепторов в системе не ограничено; расположение их в рецепторном поле — произвольное, неорганизованное, однако переставлять или заменять их после обучения объекта управления уже нельзя. Подсоединение рецепторов к техническому мозгу также может быть случайным, однако и в этом случае произвольное переподсоединение рецепторов после обучения недопустимо.

Отмеченные особенности обучаемых систем управления роднят их с нервными системами животных, способных вырабатывать условные рефлексы. Есть и другие сходства; так, те и другие системы обучают методом поощрения-наказания или «вождением объекта за руку», в результате чего они вырабатывают навыки действий или поведения. Законы управления при этом формируются в техническом мозгу, как и в мозгу животных, автоматически. Такими методами, например, можно обучить робот, оснащенный обучаемой системой управления со зрением, поиску различных предметов, свободно ориентированных в пространстве, или электродуговой сварке любых предметов в любом положении при условии, разумеется, что разделанный шов зрительно выделяется на общем фоне, например обведён мелом.

Обучение «вождением объекта за руку» можно характеризовать как пассивное, так как осуществляется оно в процессе обычной работы и не требует от обучателя специальных знаний по обучению. Он должен знать только своё дело, и, чем выше его квалификация, тем совершенней будут навыки объекта обучения. Завершают обучение тогда, когда точность действий объекта устроит обучателя. При активном обучении составляют выборку из специально подобранных ситуаций, и только в них производят обучение, и тогда оно становится более эффективным, хотя и требует специальных знаний.

Как особенность, характерную также для живых существ, следует отметить многократность повторов действий при обучении: объект «водят за руку» до тех пор, пока не добьются желаемого результата, а при активном обучении раз за разом предъявляют одни и те же ситуации выборки и прекращают обучение только в том  случае, если в каждой ситуации система выдаёт требуемые сигналы управления, не выходящие за пределы допустимых отклонений. При очередном повторе погрешности в действиях обучаемого объекта или сигналов управления должны уменьшаться, и, если этого не происходит, то следует искать ошибку в действиях обучателя или противоречие в выбранных ситуациях.

И ещё одна особенность обучаемых систем управления обращает на себя внимание: это — их высокая надежность (применительно к живым существам — живучесть). При выходе из строя отдельных элементов системы, например некоторых рецепторов, отказа в работе системы не происходит, а лишь снижается точность действий исполнительных органов. Если погрешность в действиях объекта превышает допустимое отклонение, то устраняют её не ремонтом вышедших из строя элементов, а дообучением системы. К тому же  допускается определённая неточность изготовления всех элементов системы; более того, разброс характеристик, возникающий при этом, например различное отклонение от линейности и различное быстродействие элементов, улучшает систему, делая её более совершенной и расширяя её функциональные возможности. Поэтому, при изготовлении обучаемых систем управления отчасти реализуется принцип «чем хуже, тем лучше», совершенно неприемлемый в мире техники. Такая странная особенность обучаемых систем оказалась возможной потому, что обучаются они по факту очувствления, а не по законам  параметрического пространства.

Отсюда возникает еще одна особенность — свобода компоновки объекта управления: он оказывается не связанным ни с какой системой внешних координат. Так, робот может быть скомпонован, изготовлен и собран «по месту», то есть в конкретных условиях своей работы, и обучен всему необходимому в этих же условиях.

Перечисленных особенностей достаточно для того, чтобы убедиться в сходстве обучаемых систем управления и нервных систем животных. Также схожи их функциональные возможности, основными из которых являются:

- поиск в пространстве свободно ориентированных заданных предметов;

- преследование-уклонение;

- цикловое управление;

- воспроизведение;

- регулирование процессов;

- принятие словесно-числовых решений в сложных ситуациях;

- диагностика;

- прогнозирование.

Те же, что и у животных, недостатки у обучаемых систем управления: они не способны документально запоминать и производить вычисления. Для сравнения: компьютер может запомнить дословно текст, числа, документально зрительную картинку, — и запоминает все это с первого предъявления. Он может производить различные вычисления по программе или по заложенному алгоритму, вводимых также однажды. Обучаемые же системы управления можно заставить что-либо документально запомнить или произвести вычисления только в результате очень долгого и скрупулёзного обучения.

Говоря о сходстве обучаемых систем управления и нервных систем живых существ, никак нельзя распространять это сходство в полной мере на нервные системы человека, а точнее — на те её стороны, которые свойственны исключительно человеку. Обучаемые системы не способны логически мыслить, перебирать варианты, воспринимать речь, не обладают той волей, которая позволяла бы им ставить самим себе задачи. По существу они являются простейшими рефлекторными системами.