1.3 Определение коэффициентов приведения образов

Знание численных значений коэффициентов приведения образов ситуаций обучаемой выборки необходимо или желательно по многим соображениям. На основании соотношения коэффициентов приведения образов можно оценить ситуации, подобранные в обучаемую выборку, и при необходимости пересмотреть саму выборку, исключая из неё схожие ситуации и включая наиболее различимые. С помощью коэффициентов приведения можно выбрать наилучшую с точки зрения продолжительности обучения очерёдность предъявления ситуаций и тем самым значительно сократить время обучения и затраты на обучение. В общем случае коэффициенты приведения образов позволяют оценить очувствление в целом, определить его возможности и пределы и выбрать усиление сигналов на выходе системы управления. В случае необходимости очувствление может быть изменено или дополнено, и снова в качестве оценочных параметров можно использовать коэффициенты приведения образов.

Особо следует выделить необходимость определения коэффициентов приведения в случае стандартизации оценок очувствления и в целом — обучаемых систем управления. В принципе достаточно предъявить две специально подобранные стандартные ситуации и определить численные значения коэффициентов приведения образов этих ситуаций, чтобы по ним дать оценку всей системе.

Расчётное определение коэффициентов приведения образов. Расчётным путём коэффициенты приведения можно определить лишь в том случае, когда есть возможность замерить возбуждения всех рецепторов. Для этого должны быть отсоединены все технические органы чувств от технического мозга и произведены замеры напряжений (или тока) на выходах всех рецепторов при подсоединении их к определённой постоянной омической нагрузке в сравниваемых ситуациях. Не составляет особого труда расчетное определение коэффициентов приведения образов в компьютерных обучаемых системах управления с цифровой видеоаппаратурой в качестве технического зрения и со считыванием цифровых показаний с других органов чувств.

Напомним, что коэффициент приведения SAB образа А к образу B определяется по формуле (2.11), т.е. как отношение суммы произведений возбуждений однономерных рецепторов обоих образов Sð,AB к сумме квадратов возбуждений первого образа А; встречный коэффициент приведения SBA образа B к образу А есть отношение той же суммы произведений Sð,AB к сумме квадратов возбуждений уже второго образа B:

SAB=Sð,ABS,A,    	   SBA=Sð,ABS,B.

В свою очередь сумма произведений возбуждений двух образов  Sð,AB определяется по формуле (2.10), а сумма квадратов возбуждений S,A или S,B — по формуле (2.7) . При большом количестве рецепторов (тысячи, десятки тысяч и даже сотни тысяч) расчётное определение может превратиться в трудоёмкую операцию; осложняется работа ещё и тем, что при вычислении сумм произведений возбуждений парных образов необходимо строго соблюдать соответствие номеров рецепторов; так, например, возбуждение какого-то 12345-го рецептора в одной ситуации можно перемножить только с возбуждением того же 12345-го рецептора в другой ситуации. Сбиться с требуемого номера рецептора при большом их количестве очень легко, а результат при этом может оказаться совершенно негодным. Без использования компьютерной техники при вычислении коэффициентов приведения, очевидно, не обойтись.

Экспериментальное определение коэффициентов приведения оптических образов. Для обоснования экспериментального определения коэффициентов приведения оптических образов воспользуемся их рельефным представлением. Обратимся ещё раз к следующему выражению фотоэлектрических преобразований образов в оптической системе:

U→AC=AC→F=GACS=EAC.

В скобках представлен пакет диапозитивов (АС), один из которых А — обозреваемая сцена (образ оптической ситуации), а другой С —образ оптического мозга. На выходе системы — сигнал управления EAC, определяемый этими двумя образами. Тот же сигнал управления EAC в той же ситуации в пиксельной (рецепторной) форме определится как

EAC=i=1mbi⋅ci.

Заменим в выражении преобразований образов диапозитив А на А1 а диапозитив С на А2, получим

U→A1,A2=12→F=G12S=E12.

В пиксельной форме этот сигнал управления E12 изобразится как

E12=i=1mb1i⋅c2i.

А теперь говорим, что образы А1 и А2 — это диапозитивы двух оптических ситуаций; следовательно, E12 есть просто сумма произведений возбуждении однономерных пикселей в ситуациях А1 и А2.

Продолжим подстановки диапозитивов в разной их комбинации: установим в пакет два одинаковых диапозитива А1; преобразования образов примут вид

U→A1,A1=11→F=G11S=E11

или — в пиксельной форме:

E11=i=1mb1i⋅b1i=i=1mb1i2.

Величину E11 можно охарактеризовать как сумму квадратов возбуждений пикселей в ситуации А1.

То же самое сделаем с диапозитивом А2:

U→A2,A2=22→F=G22S=E22;

E22=i=1mb2i⋅b2i=i=1mb2i2.

Величина E22 представляет собой также сумму квадратов возбуждений пикселей, но уже в ситуации А2.

Произведённых подстановок диапозитивов достаточно для того, чтобы определить коэффициенты приведения образов ситуаций А1 и А2: прямой S12 и встречный S21, — а также степень сходства оптических образов этих ситуаций. По определению (2.11) коэффициент приведения одного образа к другому есть отношение суммы произведений возбуждений однономерных пикселей обоих образов к сумме квадратов возбуждений пикселей первого образа. Следовательно, в нашем случае коэффициент приведения S12 образа ситуации А1 к образу ситуации А2 определится как

S12=i=1mb1i⋅b2ii=1mb1i2=E12E11.

Встречный коэффициент приведения S21 образа ситуации А2 к образу ситуации А1 по подобию можно определить следующим образом:

S21=i=1mb1i⋅b2ii=1mb2i2=E12E22.

Степень сходства образов этих оптических ситуаций в соответствии с выражением (2.12) определится как

S121=i=1mb1i⋅b2i2i=1mb1i2⋅i=1mb2i2=E122E11⋅E22.

Полученные выражения позволяют определить коэффициенты приведения и степень сходства образов двух оптических ситуаций экспериментальным путём с использованием оптической обучаемой системы. Порядок выполнения работ следующий:

1) изготавливаем диапозитив А1 первой ситуации;

2) изготавливаем диапозитив А2 второй ситуации;

3) устанавливаем на оптическую обучаемую систему вместо диапозитива мозга С диапозитив А1;

4) направляем оптическую обучаемую систему на сцену первой ситуации и определяем на выходе сигнал E11;

5) направляем оптическую обучаемую систему на сцену второй ситуации и определяем на выходе сигнал E21;

6) устанавливаем на оптическую обучаемую систему вместо диапозитива мозга С диапозитив А2;

7) направляем оптическую обучаемую систему на сцену первой ситуации и определяем на выходе сигнал E12;

8) направляем оптическую обучаемую систему на сцену второй ситуации и определяем на выходе сигнал E22.

На этом эксперименты заканчиваются; проконтролировать точность экспериментов можно путём сравнения сигналов E12 и E21: они должны быть равны между собой; разность (E12-E21) отражает погрешность проведённых работ.

Коэффициент приведения  образа первой ситуации к образу второй определится как отношение сигналов E12/E11; встречный коэффициент приведения S21 определится как отношение сигналов E12/E22, а степень сходства образов S121 этих двух ситуаций определится как отношение квадрата сигнала E12 к произведению сигналов E11 и E22 или как произведение полученных коэффициентов приведения:

S121=S12⋅S21.

При отсутствии специальных устройств оптических обучаемых систем указанные эксперименты можно проводить с использованием подручных средств, например обычного диапроектора. Только в этом случае нужно устанавливать в него не один диапозитив, а по два; очевидно для этого нужно иметь дубли диапозитивов А1 и А2. Оценку величины светового потока на выходе из диапроектора можно производить с помощью фотоэкспонометра, который применяется в оптических системах для измерения освещённости. Можно использовать также обычный фоторезистор, направляя на него исходящий из диапроектора свет с помощью собирающей выпуклой линзы.

Выражение коэффициентов приведения через оптические образы позволяет уяснить физическую суть этих коэффициентов. Представим их условно в таком виде:

S12=U→A1,A2=B12SU→A1,A1=B11S;

S21=U→A1,A2=B12SU→A2,A2=B22S,

где скобками указаны пакеты диапозитивов.

Пакеты из спаренных дубль-диапозитивов (А1, А1) и (А2, А2) можно рассматривать почти как одиночные диапозитивы с повышенной контрастностью: их прозрачные места при наложении сохранятся почти такими же прозрачными, а тёмные — , накладываясь друг на друга, станут ещё более тёмными; в результате проходящие через пакеты этих дубль-диапозитивов потоки света B11S и B22S уменьшатся совсем незначительно.

Другое дело, когда спаренными окажутся разные диапозитивы (А1, А2); тут прозрачные места одного могут наложиться на тёмные места другого и, наоборот, тёмные места первого — на прозрачные места второго (так оно, собственно, и произойдёт, если диапозитивы действительно окажутся различными). Указанное перекрытие приведёт к уменьшению результирующей прозрачности пакета диапозитивов и к уменьшению проходящего через него потока света; и, очевидно, чем больше будет несхожесть оптических образов диапозитивов А1 и А2, тем меньшей окажется их парная прозрачность и тем слабее будет поток света B12S, проходящий через них.

А так как этот поток света B12S в представленных выше выражениях для определения коэффициентов приведения располагается в числителе, то, очевидно, именно он будет определять их величины: чем больше окажутся несхожими по расположению светлых и тёмных пятен диапозитивы двух разных оптических ситуаций, тем меньшим окажется числитель.

Таков общий вывод, но он не охватывает все варианты необычного сочетания диапозитивов. Рассмотрим, в частности, один такой случай. Пусть диапозитив А1 будет очень прозрачным по всему своему полю, а диапозитив А2, наоборот, — затемнённым. Общая прозрачность пакета (А1, А2) будет близка прозрачности одного диапозитива А2, прозрачность пакета (А1, А1) будет близка прозрачности диапозитива А1, то есть сохранится большой, а прозрачность пакета (А2, А2) окажется, очевидно, близкой нулю. Такое сочетание даст следующий результат:

S12=U→A2=B2SU→A1=B1S<1;

S21=U→A2=B2SU→A2,A2=B22S>1.

Но, что касается степени сходства S121 образов этих диапозитивов, то она, как уже говорилось, в любом случае не превышает единицу. Отвлекаясь от частных случаев отметим, что результирующая прозрачность пакета из двух различных диапозитивов будет определяться совпадением их светлых пятен и в том числе даже самых мелких, отражающих мелкие детали видимых сцен.

Экспериментальное определение коэффициентов приведения образов с обнулением проводимостей синапсов. Следует ещё раз напомнить о том, что электрические обучаемые системы управления работают не с внешней информацией (не с внешними параметрами), а с внутренней, т.е. о теми фактическими возбуждениями рецепторов, которые возникают в данной ситуации. Следовательно, коэффициенты приведения образов не могут быть определены на основе только ситуаций обучаемой выборки, они — коэффициенты — привязаны к конкретной обучаемой системе управления и могут быть определены исключительно по показаниям конкретных технических органов чувств этой системы. Поэтому возникает необходимость экспериментального, то есть натурного, определения коэффициентов приведения образов.

Выберем сначала такие обучаемые системы, технический мозг которых способен обнуляться, т,е, проводимости синапсов могут не только наращиваться во время обучения, но и уменьшаться (стираться) до нуля для переобучения. В качестве сравниваемых образов примем образы ситуаций обучаемой выборки, количество которых вполне определенно.

В основу экспериментального определения коэффициентов приведения положим хорошо известную нам зависимость (2.14), согласно которой после обучения системы только в первой ситуации, например в ситуации А, фактический сигнал управления SA,j в любой другой  j-ой ситуации будет определяться коэффициентом приведения SA,j образа первой А-ситуации к образу j-ой ситуации. Приведём выражение (2.14) к виду

SAj=EA,jEA,A,						(2.16)

где Е(А,А) — фактический сигнал управления в А-ситуации системы, обученной предварительно в этой же ситуации.

Порядок экспериментального определения коэффициентов приведения таков:

1) обнуляем технический мозг;

2) выбираем в качестве первой базовой ситуации ситуацию А и предъявляем её системе; замеряем фактический сигнал управления Е(0,А) — он должен быть равен нулю; отклонение от нуля не должно превышать допустимого, выбранного нами заранее;

3) задаем требуемый сигнал EA; он не должен быть очень малым, близким нулю — в противном случае деление на него в соответствии с выражением (2.16) было бы невозможным; обучаем систему, после обучения производим контрольную проверку: замеряем фактический сигнал управления Е(А,А) в той же А-ситуации — он не должен отличаться от требуемого сигнала EA более чем на допустимое отклонение;

4) предъявляем по очереди все прочие ситуации обучаемой выборки; в каждой из них замеряем фактический сигнал управления Е(А,j) и по формуле (2.16) рассчитываем коэффициент приведения SAj образа А-ситуации к образу соответствующей j-ситуации;

5) обнуляем технический мозг;

6) выбираем в качестве второй базовой любую ситуацию обучаемой выборки кроме А-ситуации, например В-ситуацию; повторяем операции 2), 3), 4) данного алгоритма и получаем коэффициенты приведения SBj образа В-ситуации к образам  прочих j-ситуаций;

7) эксперимент повторяем с поочередным выбором в качестве базовой всех прочих ситуаций обучаемой выборки.

Так можно определить все коэффициенты приведения образов, включая встречные, и общее число их определится как N=n⋅n−1, где n — число ситуаций в обучаемой выборке.

Экспериментальное определение коэффициентов приведения образов в процессе непрерывного обучения. Предлагаемый способ определения коэффициентов приведения образов не требует обнуления технического мозга. Прежде чем составить алгоритм (порядок) эксперимента, получим необходимые аналитические выражения. Вначале рассмотрим обучаемую выборку, состоящую всего из двух ситуаций А и В, в которых заданы сигналы управления соответственно EA и EB. Для определения коэффициента приведения SAB мы можем воспользоваться формулой (2,16) и рассмотренным выше порядком эксперимента, но для определения встречного коэффициента приведения SBA этого недостаточно.

Воспользуемся теоретическим обучением в двух ситуациях, выполненным ранее, и выпишем из него выражение для фактического сигнала управления Е(АВ,А) на 1-ом шаге 2-го цикла; оно выглядит так:

EAB,A=EA+EB−EA,B⋅SBA.

Из него можно получить

SBA=EAB,A−EAEB−EA,B.					(2.17)

Выражения (2.16) и (2.17) позволяют определить оба — прямой и встречный — коэффициента приведения. Порядок эксперимента таков:

1) убеждаемся, что исходное состояние технического мозга — нулевое; для этого в обеих ситуациях А и В замеряем фактический сигнал управления на выходе системы — он должен равняться нулю с точностью допустимых отклонений dA и dB;

2) предъявляем ситуацию А; в качестве первой ситуации желательно выбрать такую из двух имеющихся, в которой требуемый сигнал EA не доложен быть равным нулю или близким к нему; проводим обучение; проверяем фактический сигнал управления Е(А,А) в той же А-ситуации;

3) предъявляем ситуацию В; замеряем фактический сигнал управления Е(А,В); по формуле (2.16) вычисляем коэффициент SAB;

4) дообучаем в ситуации В; проверяем правильность обучения: замеряем фактический сигнал управления Е(АВ,В) и убеждаемся, что он равен сигналу EB;

5) предъявляем ситуацию А  и замеряем фактический сигнал Е(АВ,А); по формуле (2.17) вычисляем коэффициент SBA.

На этом определение коэффициентов приведения образов двух ситуаций завершено, но обучение может быть продолжено.

Рассмотрим теперь обучаемую выборку, состоящую из трёх ситуаций А, В, С с заданными сигналами управления соответственно EA, EB, EC. И снова для выведения необходимых формул обратимся к теоретическому обучению, проведённому ранее. На З-ем шаге 1-го цикла хода обучения в трёх ситуациях, т.е. при предъявлении С-ситуации, фактический сигнал управления был определён как

EAB,C=EA⋅SAC+EB−EA,B⋅SBC.

Из этого выражения можно получить

SBC=EAB,C−EA⋅SACEB−EA,B.					(2.18)

Если после теоретического обучения на З-ем шаге 1-го цикла предъявить снова ситуацию А, то фактический сигнал управления Е(АВС,А), очевидно, будет таким:

EABC,A=EA+EB−EA,B⋅SBA+EC−EAB,C⋅SCA.

Откуда

SCA=EABC,A−EA−EB−EA,B⋅SBAEC−EAB,C.		(2.19)

Если же предъявить вместо ситуации А ситуацию В, то получим фактический сигнал управления Е(АВС,В):

EABC,B=EA⋅SAB+EB−EA,B+EC−EAB,C⋅SCB.

Из этого выражения выведем формулу для определения SCB:

SCB=EABC,B−EA⋅SAB−EB+EA,BEC−EAB,C.		(2.20)

После получения необходимых формул можно приступить к экспериментальному определению коэффициентов приведения (начало действий будет совпадать с первыми шагами предыдущего алгоритма):

1) убеждаемся, что исходные проводимости технического мозга — нулевые;

2) предъявляем ситуацию А; проводим обучение;

3) предъявляем ситуацию В; замеряем фактический сигнал Е(А,В); по формуле (2.16) вычисляем коэффициент SAB;

4) предъявляем ситуацию С; замеряем фактический сигнал Е(А,С); по формуле (2.16) вычисляем коэффициент SAC;

5) предъявляем ситуацию В; дообучаем систему;

6) предъявляем ситуацию С; замеряем фактический сигнал управления Е(АВ,С); по формуле (2.18) вычисляем коэффициент SBC;

7) предъявляем снова ситуацию А; замеряем фактический сигнал Е(АВ,А); по формуле (2.17) вычисляем коэффициент SBA;

8) предъявляем ситуацию С; дообучаем систему;

9) предъявляем ситуацию А; замеряем фактический сигнал Е(АВС,А); по формуле (2.19) вычисляем коэффициент SCA;

10) предъявляем ситуацию В; замеряем фактический сигнал Е(АВС,В); по формуле (2.20) вычисляем коэффициент SCB.

На этом экспериментальное определение коэффициентов приведения образов трёх ситуаций завершается. По аналогии могут быть определены коэффициенты приведения и в тех случаях, когда число ситуаций в обучаемой выборке окажется больше трёх.