4.2. Продольные перемещения поиска

Продольное перемещение происходит вдоль оси х; осуществляет его отдельный привод. Простейшая обучаемая выборка продольного перемещения состоит всего из трёх ситуаций: в целевой, когда искомый предмет расположен в центре поля зрения глаза и определённо сориентирован, сигнал управления должен равняться нулю: E=0; в двух других дополнительных, в одной из которых в поле зрения — чистый однообразный фон, а в другой — любой предмет (лучше — похожий на искомый), сигналы управления должны быть больше нуля и всегда положительными: E>0; Eð>0. Желательно, чтобы сигнал управления в фоновой ситуации был несколько больше: E>Eð.

Такая обучаемая выборка в принципе обеспечивает поиск, но не гарантирует его безотказность. Стоит только в борьбе с поперечными колебаниями снизить скорость поперечного перемещения, так сразу возникает проскакивание цели, особенно в случаях, когда искомый предмет оказывается на самом краю поля зрения; об этом уже говорилось. Пока нарастает сигнал управления привода поперечного перемещения, пока привод набирает свою скорость и пока он смещает глаз к предмету, привод продольного перемещения успевает сместить глаз дальше предмета, то есть проскакивает, и поиск не состоится.

Для устранения этого дефекта можно предложить более тщательный подбор соотношения величин сигналов обоих приводов: скорость поперечного перемещения увеличить до предела, а скорость продольного — снизить до гарантированного поиска. Такое решение можно было бы считать наиболее удачным, если бы не то обстоятельство, что продольные и поперечные перемещения нужны роботу не только для поиска, но и для других целей, и тогда установленное соотношение скоростей приводов может оказаться неприемлемым. По той же самой причине нельзя считать выходом из положения согласование сигналов приводов в движении, то есть при росте сигнала поперечного привода уменьшать сигнал продольного, может быть даже вплоть до полной остановки: а вдруг в какой-то ситуации потребуется, чтобы оба сигнала были максимальными.

Другим неприятным моментом при поиске является так называемое сползание глаза с цели, когда он, хотя и притормаживает на ней, но не до нуля, и, перевалив через неё, уходит дальше. Так обычно ведёт себя глаз при приближении к постороннему предмету, и, чем больше тот похож на искомый, тем сильнее притормаживание; и всё-таки совсем глаз в этом случае не останавливается. И это — хорошо, но только не по отношению к искомому предмету.

Прежде, чем принимать какие-либо решения по устранению указанных нежелательных явлений, попытаемся поглубже разобраться в самом процессе продольного перемещения при поиске. Представим сигналы управления привода во всех ситуациях обучаемой выборки в разделённом виде:

- в целевой ситуации: E+=E−;

- в ситуации с однообразным фоном: E+>E−;

- в ситуации, когда в поле зрения — любой посторонний предмет: Eð+>Eð−.

Если по-прежнему считать, что в ситуации с однообразным фоном все возбуждения рецепторов bi равны между собой (или близки к этому), то из самого определения слагаемых сигнала управления:

E+=i=1mbi⋅ci+=bi⋅i=1mci+;

E−=i=1mbi⋅ci−=bi⋅i=1mci−, —

следует, что E+ может быть больше E− только при условии

i=1mci+>i=1mci−.							(3.62)

А это в приложении к оптической обучаемой системе управления означает, что плюс-диапозитив, управляющий продольным перемещением головы робота, всегда светлее минус-диапозитива; одного этого достаточно, чтобы обеспечить такое перемещение.

Представим соотношение сигналов управления во всех ситуациях обучаемой выборки, оговоренные в начале, в разделенном виде:

E+−E−>Eð+−Eð−>E+−E−=0.

Выражая слагаемые сигналов управления через коэффициенты приведения SC,B в соответствии с (3.52), получим

SC+,B⋅i=1mci+2−SC−,B⋅i=1mci−2>>SC+,Bð⋅i=1mci+2−SC−,Bð⋅i=1mci−2>SC+,B⋅i=1mci+2−SC−,B⋅i=1mci−2=0.

Третья разность, равная нулю, дает

SC+,BSC−,B=i=1mci−2i=1mci+2.					(3.63)

Вторая разность больше нуля:

SC+,Bð⋅i=1mci+2−SC−,Bð⋅i=1mci−2>0, —

из нее следует

SC+,BðSC−,Bð>i=1mci−2i=1mci+2.					(3.64)

Первая разность больше второй, следовательно

SC+,B⋅i=1mci+2−SC−,B⋅i=1mci−2>>0, —

и тогда

SC+,BSC−,B>>i=1mci−2i=1mci+2.					(3.65)

Сводя условия (3.63), (3.64) и (3.65) вместе, получим

SC+,BSC−,B>SC+,BðSC−,Bð>SC+,BSC−,B.			(3.66)

Соотношения коэффициентов приведения, представленные в условиях (3.66), отражают работоспособность привода продольного перемещения в принципе, но не затрагивают качественную сторону его работы.

Преломляя все полученные условия к оптической системе, можно сделать такие умозаключения. Из условия (3.63) с учетом (3.62) следует, что, несмотря на то, что плюс-диапозитив в общем и целом прозрачнее минус-диапозитива, центр его, то есть та зона, которую занимает искомый предмет, несколько темнее, чем центр минус-диапозитива при условии, что искомый предмет ярче фона. Условие (3.64) уточняет предыдущее заключение: центр плюс-диапозитива не просто темнее, а избирательно темнее, то есть избирательно только к более ярким пятнам образа искомого предмета. Результирующее условие (3.66) сводит все эти умозаключения воедино.

Динамика продольного перемещения. При продольном перемещении действует тот же самый набор сил, что и при поперечном, но только это — свои силы: Ex — активная сила привода продольного перемещения; Fx — динамическое сопротивление; Rx — сухое трение; m — инерция, то есть приведённая к голове робота масса движущихся в продольном направлении частей. И снова допускаем, что все они получены экспериментальным путём и не выглядят как теоретические.

В фоновой ситуации скорость продольного перемещения, очевидно, должна быть постоянной; следовательно, активная сила привода в ней должна уравновешиваться силами сопротивления:

Ex=Fx+Rx.

На силовой характеристике (рис. 3.17,а) участки с фоновыми активными силами Ex выглядят как прямые, параллельные оси х; величина положительного смещения этих сил соизмерима с величиной отрицательного смещения сухого трения Rx. При размещении искомого предмета вблизи центра поля зрения активная сила уменьшается и достигает нуля при совмещении предмета с центром. Посторонние предметы также вызывают уменьшение активной силы, но не до нуля.

Представим сначала динамику продольного перемещения в виде физического отображения и воспользуемся для этого отображающим преобразованием, которое было применено при поперечном перемещении; в данном случае оно примет вид

H=-Ex−R⋅sign {xdx.

Рис. 3.17. Физическое отображение динамики привода продольного перемещения

Согласно этому отображению продольное перемещение выглядит как склон одного направления с выровненной площадкой в центре, по которому скатывается шарик (рис. 3.17,б). При отсутствии сухого трения уклон склона — очень крутой, а площадка в центре поля зрения (х=0) — горизонтальная (кривая 1). Скатывающийся шарик, очевидно, легко преодолеет эту площадку и укатится дальше, то есть глаз не задержится на искомом предмете и проскочит его. Сухое трение, соизмеримое с активной силой, резко уменьшает уклон склона и создаёт противоуклон центральной площадки (кривая 2); преодолеть этот противосклон шарику не так-то просто, но это возможно. Если же добавить к сухому трению ещё динамическое сопротивление в виде вязкой жидкости, то остановка шарика в центре становится более вероятной; и всё будет зависеть от инерции этого шарика (от его массы): если инерция окажется большой, то шарик перевалит через противосклон и укатится дальше; если инерции на это не хватит, то шарик остановится. В последнем случае колебания шарика относительно центра невозможны, так как противосклон будет менять свою ориентацию в зависимости от направления движения шарика. Апериодическое запаздывание, игравшее решающую роль в поперечных перемещениях, в данном случае влияет на динамику не столь активно; тем не менее оно также влияет на процесс отрицательно, уменьшая уклон противосклона (кривая 3).

Все эти рассуждения переложимы к продольным перемещениям головы робота. Если она, приближаясь к искомому предмету, имела относительно небольшую скорость, то вполне возможно, что задержится в положении цели; но есть вероятность того, что притормаживание при приближении к искомому предмету будет неполным, и тогда достаточно глазу в силу инерции механизма продвинуться чуть дальше, как снова начнёт нарастать скорость, и он окончательно покинет цель; поиск не состоится. Тем более он не состоится в том случае, если образ искомого предмета будет искажён или вместо него окажется посторонний предмет.

Процесс притормаживания продольного движения на цели хорошо отображается с помощью фазовых траекторий на плоскости (x;x) (рис. 3.18). Здесь учтена все те параметры, что и при поперечном перемещении, но только применительно к приводу продольного. Так Ex — силовая характеристика этого привода; Fx — его динамическое сопротивление; Rx — его сухое трение. Черта над параметрами означает деление на приведённую массу головы робота при продольном перемещении. Все силовые  характеристики могут быть полностью экспериментальными. Координата x, — положение цели искомого предмета. Координатами xç отмечены конечные точки бифуркационных траекторий, выделенных на рисунках штриховкой; в положении x=xç активные силы равны силам сопротивления. Бифуркационная фазовая траектория характерна тем, что она с равной вероятностью может завершиться либо полной остановкой, либо сползанием с цели. Все траектории, располагающиеся ниже неё, гарантируют остановку, то есть успешный поиск; все траектории выше неё после притормаживания на цели уходят дальше — поиск провалился.

Рис. 3.18. Фазовые траектории продольного перемещения

На рис. З.18,а выбрана более крутая силовая характеристика Ex по сравнению с той же характеристикой на рисунке б); другими словами можно сказать, что на рис. 3.18,б цель более размыта и занимает большее пространство, чем на рисунке а). (Размывание зрительного образа — явление положительное и будет рассмотрено особо.) Все другие силовые характеристики на обоих рисунках одинаковы. Размером x выделены фазовые траектории, имевшие на подходе к цели постоянную скорость — назовём её фоновой; на однообразном фоне скорость продольного перемещения глаза в конце концов стабилизируется — ей соответствует равенство активной силы и сил сопротивления: E=F+R.  Так вот, во втором случае (рис.3.18,б) фазовая траектория с фоновой начальной скоростью завершается полной остановкой, в то время как на рисунке а) она притормаживает на цели не до нуля и в конце концов уходит дальше, увеличиваясь снова в скорости. Считая фоновую скорость на подходе к цели наиболее вероятной, можно сделать вывод о том, что силовая характеристика на рис. 3.18, а — выбрана неудачно. Следовательно, при обучении робота поиску нужно хорошо продумать все моменты, такие как положение искомого предмета в целевой ситуации, распределение освещения поля зрения, уровень фонового сигнала управления E и может быть даже придётся изменить состав ситуаций в обучаемой выборке. На первых порах было бы целесообразным совмещение экспериментов обучения с построением и анализом фазовых траекторий, благо что при некотором навыке это не отнимает много времени.

Фазовые траектории второго случая (рис. 3.18, б) выглядят более предпочтительными, несмотря даже на то, что при их построении было учтено апериодическое запаздывание системы управления. В основу расчётного определения действительной активной силы E при графическом построении фазовых траекторий с учётом апериодического запаздывания было положено выражение (3.61), которое в равной мере применимо как в случае поперечных перемещений, так и при продольном. Исходными параметрами были приняты: фоновая скорость  x = 200 мм/сек; габарит искомого предмета L = 200 мм; постоянная времени  Ò = 0,06 сек. Время прохождения глазом всего предмета на скорости x определится в одну секунду; действительное время из-за притормаживания окажется большим. Исходя из всего этого, примем временной отрезок построения фазовых траекторий равным Dt = 0,06 сек. Тогда выражение (3.61) примет вид

E=ET+Eï−ET⋅0,3679.

Напомним, что ET — текущее значение активной силы, снятое со статической характеристики; Eï — предыдущее значение  активной силы, равное действительному значению E, посчитанному на предыдущем шаге построения.

В общем и целом апериодическое запаздывание ухудшает процесс поиска как при поперечном перемещении, так и при продольном, только при продольном ухудшение, может быть, не столь заметно. Апериодическое запаздывание сдвигает все фазовые траектории (рис. 3.18) вправо, то есть по ходу движения робота; а это означает, что располагавшиеся до бифуркационной границы траектории на самом деле (с учётом апериодичности) проходят уже за ней, притормаживают не до конца и уходят дальше с увеличением скорости, свидетельствуя о несостоявшемся поиске.

За основные мы приняли фазовые траектории, начинавшиеся с фоновой скорости x. Другие траектории начинаются с иных скоростей, возникновение которых объяснять едва ли стоит: реальный процесс поиска может быть усложнён самыми непредвиденными обстоятельствами настолько, что возникнут скорости и больше, и меньше x.

Если рассматривать только те фазовые траектории, которые заканчиваются на оси абсцисс, то есть полной остановкой головы робота, то, как видно из рис. З.18, все они, как правило, выходят на ось х правее центра x, что свидетельствует о том, что глаз робота останавливается не над серединой искомого предмета, а чуть проскакивает её. Объяснять это едва ли стоит — и без того понятно, — но учитывать такое явление очень желательно. Если схват робота (его пасть), совмещённый с глазом, зависнет не над серединой предмета, а в некотором смещении, то захватить его будет нелегко. Лучше, очевидно, было бы располагать схват чуть позади глаза, но только в том случае, если направление продольного перемещения не меняется на обратное. Впрочем, обстоятельства поиска могут быть разными, и торопиться с принятием однозначных решений не стоит.

Противоуклон продольного перемещения. Выше мы уже говорили о противоуклоне, создаваемом сухим трением; он способствует торможению шарика в физическом отображении динамики привода продольного перемещения (рис.3.17,б). Там же указывалось, что противосклон меняет свою ориентацию в зависимости от направления движения. Поясним: противосклон от сухого трения виртуален (есть такой термин в эфирной физике): он как бы есть и его как бы нету; пока глаз движется в продольном направлении, он возникает; стоит только глазу остановиться, и он исчезает. Поэтому в обратном направлении шарик под действием такого виртуального противоуклона смещаться не может, а надо бы.

Желательность противосклона объясняется тем, что искомые предметы могут зрительно отличаться друг от друга, и это отличие делает их неузнаваемыми. Если даже в процессе обучения в целевой ситуации использовать наиболее характерный предмет или даже несколько различающихся предметов, то и тогда найдутся в действительности такие, которые всё же будут отличаться ещё больше. Обученная система, очевидно, будет выдавать нулевой сигнал управления привода продольного перемещения только в том случае, если образ искомого предмета будет абсолютно схож с эталонным, использованным при самом обучении; во всех иных случаях сигнал управления будет больше нуля, а это — такая помеха при поиске, которая делает его безрезультатным. Нужна лунка, да такая, в которой, образно говоря, мог бы застрять любой искомый предмет (в самом деле застревает глаз).

Рассмотрим одно из предложений: введём в обучаемую выборку еще одну сопредельную с целевой ситуацию с искомым предметом, смещённым от центра поля зрения по ходу на расстояние Dx, и с сигналом управления, небольшим по величине, но обратным по знаку по отношению к E: E < 0. Сформировавшаяся в процессе обучения силовая характеристика будет иметь в принципе такой вид, который представлен на рис. 3.19,a. Воспользовавшись простейшим отображающим преобразованием:

H=-Ex⋅dx,    —

получим физический склон (рис. 3.19,б). За физическое отображение головы робота, как обычно, примем шарик. В отображающем преобразовании на этот раз не учтено сухое трение; это сделано для того, чтобы получить склон, так сказать, в натуральном виде, без всяких виртуальных уклонов, а сухое трение и динамическое сопротивление будем иметь в виду, зная, что то и другое тормозят движение.

Полученный склон (рис.3.19,б) образует в районе цели (x=x) лунку, как место притяжения шарика. Нетрудно предположить, как он будет вести себя в этой лунке. Варианты такие: 1) по инерции шарик переваливает через край лунки и скатывается дальше по склону; 2) шарик совершает в лунке незатухающие колебания (автоколебания); 3) постепенно колебания шарика в лунке затухают; 4) шарик останавливается в лунке без колебаний; последний вариант — самый предпочтительный. Очевидно, поведение шарика в лунке определится соотношением таких факторов: с одной стороны — активной силой, инерцией самого шарика и его скоростью на подходе к лунке, а с другой стороны — силами сопротивления.

Рис. 3.19. Физическое отображение динамики привода продольного перемещения с противосклоном

Координатой x=xç обозначена на рис. 3.19,б позиция бифуркации: оказавшись в этой точке без скорости, шарик с равной вероятностью может либо вернуться назад в лунку, либо скатиться дальше по склону.

Дальнейшие наши исследования сведём к выбору величин введённых дополнительных параметров E и Dx. Сигнал управления E следует выбирать, очевидно, из тех соображений, что глаз, с одной стороны, не должен проходить мимо искомых предметов, если они даже несколько различаются между собой по внешнему виду, а с другой стороны, не должен останавливаться у посторонних предметов, пусть даже похожих на искомые.

Выберем среди искомых предметов два, в наибольшей мере различающихся между собой; и пусть их степень сходства равна Sð. А среди посторонних предметов найдём такой, какой более всего похож на идеальный искомый; и пусть степень сходства его о ним равна Sð. Нормальным условием, очевидно, следует считать, что Sð>Sð. В противном случае обучаемая система не справится с задачей сортировки предметов на искомые и посторонние. Впрочем, в такой ситуации человек тоже будет ошибаться. И будем рассуждать следующим образом. Идеальный искомый предмет (пронумеруем его цифрой 1), породит согласно обучению сигнал управления E1= -E; любому другому предмету будет соответствовать сигнал больше E. Только, всё равно, договоримся считать, что любые искомые предметы будут порождать сигналы управления меньше нуля, и в крайнем случае — нулевыми, а посторонние — больше; так что второй выбранный нами искомый предмет должен дать E2<0, а выбранный посторонний (№3) — должен дать E3>0. Следовательно, условия правильной сортировки предметов примут вид:

E2−E1<E;   E3−E1>E.

С другой стороны разность сигналов управления (E2-E1) и (E3-E1) можно выразить через степень сходства Sð и Sð. Для этого применим те же рассуждения, что и при формировании выражения (3.48). Тогда мы анализировали потенциальные возможности системы и определяли роль степени усиления сигнала управления; продолжим эту мысль.

Пусть система уже обучена и коэффициент усиления уже выбран. Если теперь предъявить системе предмет, абсолютно похожий на тот идеальный, что применён в обучении, то, надо полагать, сигналы управления, порождаемые ими, будут неразличимыми; другими словами: если степень сходства равна единице, то разность сигналов равна нулю. Предъявив же предмет №3, имеющий некоторое отличие от предмета №1 (S131<1), получим явно не нулевую разность (E3-E1) эта разность будет коррелироваться с величиной (1-S131), то есть со степенью различия предметов.

В общем случае, в пределах того, о чём мы ведём речь, явно просматривается прямая связь разности сигналов управления в двух ситуациях со степенью различия образов этих ситуаций:

DE=k⋅1−S,						(3.67)

где k — коэффициент передачи, учитывающий усиление на выходе из мозга.

Согласимся, что говорить о полной линейности выражения (3.67) никак нельзя, но в узком интервале и в схожих обстоятельствах она искажается незначительно; что же касается прямой пропорции выражения (3.67), то сомнения в ней едва ли могут возникнуть. Поэтому в нашем случае можно записать:

E2−E1=k⋅1−Sð;  E3−E1=k⋅1−Sð.

И условия правильной сортировки предметов приобретут следующий вид:

E>k⋅1−Sð;   E<k⋅1−Sð.			 (3.68)

Эти условия можно представить в несколько ином виде, если заменить в них степень сходства S на степень различия Р, опираясь на соотношение

P=1−S.

В результате получим:

E>k⋅Pð;  E<k⋅Pð,

где Pð — наибольшая степень различия образов любых двух искомых предметов; Pð — наименьшая степень различия образов искомого и постороннего предметов.

Таким образом, условия (3.68) позволяют выбрать величину сигнала управления E, которую необходимо задать в дополнительной сопредельной ситуации, чтобы обеспечить надёжный поиск различающихся искомых предметов. Любому постороннему предмету, как бы он не был похож на искомый, будет соответствовать такой сигнал управления, который будет приводить к надёжному сползанию глаза.

Смещение Dx, определяющее положение искомого предмета в дополнительной сопредельной ситуации, следует выбирать из соображений динамики системы. Увеличение смещения Dx будет способствовать повышению надёжности «захвата» глазом искомого предмета, но приведёт к некоторой неустойчивости привода: в положении, близком к цели, могут появиться колебания и даже автоколебания. Уменьшение смещения Dx может породить проскакивание цели. Более конкретные рекомендации могут быть получены в результате построения фазовых траекторий с учётом действительных характеристик.

На рис. 3.20 представлены два случая с различными смещениями Dx. В первом случае а) смещение относительно большое, и все возможные (почти все) фазовые траектории устремляются в положению цели x; при этом наиболее характерная траектория, начинающаяся с фоновой скорости x, приходит к центру с возвратом, то есть сначала голова робота проскакивает искомый предмет, а затем возвращается к нему. Фазовая траектория со штриховкой является бифуркационной, то есть граничной; как видно из рис.3.20,а, проскакивание цели маловероятно.

Рис. 3.20. Фазовые траектории продольного перемещения
с противосклоном

Во втором случае (рис. 3.20, б) смещение Dx при всех прочих равных условиях меньше предыдущего, и это отразилось на фазовых траекториях. Бифуркационная траектория (со штриховкой) выглядит теперь далеко не крайней, а это говорит о том, что вероятность проскакивания цели явно увеличилась; хотя траектория с начальной фоновой скоростью x по-прежнему возвращается к цели.

Положение бифуркации xç на оси x в обоих случаях совпадает с вершиной гребня противосклона в физическом отображении; и можно было бы, казалось, говорить о завершении движения в этих точках, тем более с учётом сухого трения, которое растягивает указанные точки до участков (на рис. 3.20 выделены жирными отрезками), однако такая приостановка — ненадежная: под воздействием любого, даже самого слабого сотрясения голова робота будет сползать либо в ту, либо в другую сторону. Таким образом, если позиция x притягивает траектории и может рассматриваться как аттрактор, то позиция xç отталкивает их и является типичной бифуркацией.

Увеличение смещения сопредельной ситуации относительно целевой, способствующее надёжности поиска, может оказаться, к сожалению, причиной «неразберихи», если искомые и посторонние предметы будут располагаться на расстоянии друг от друга, менее Dx; поэтому окончательные решения и по стратегии обучения, и по обучаемой выборке, и по конкретным параметрам можно принимать лишь в результате подробных исследований, совмещая их с практикой обучения. Самый простой путь — дообучение робота: если он проскакивает искомые предметы, — заставлять его останавливаться; если же его глаз зависает на посторонних предметах, — подталкиванием прогонять его дальше.

На этом рассмотрение процедуры продольно-поперечного поиска закончим. В заключение ещё раз отметим, что поиск — не самоцель; он всегда предшествует последующим действиям, которые могут начаться только после того, как будет переключено внимание объекта. Итак, допустим, робот нашёл тот предмет, который искал, и требуется его захватить. Переключение внимания на захват может осуществить образ найденного предмета — это самое простое решение: видит глаз определённый предмет — происходит переключение питания рецепторных участков; произошло переключение — включается в работу захват. Очевидно, все эти процедуры должны быть предусмотрены в обучаемой выборке, и робот должен быть обучен всему этому. Переключение внимания с учётом нулевых сигналов управления приводов поиска возможно только с подключением так называемого мыслительного блока, в котором входные сигналы заведены обратными связями как рецепторы самого мозга; в этом случае процедура распознавания несколько сложнее.