4.3. Колебания глаза

Сходство функциональных назначений технического глаза обучаемой системы управления и глаза животных, в том числе человека, побуждает к осмысленному переложению особенностей живого зрения, приспособленного к поиску, на техническое. Одной из таких особенностей являются колебания глаза. Различают несколько типов этих колебаний; наиболее ярко выражены скачки, благодаря которым глаз перескакивает с точки на точку своего внимания. Определён термин таких скачков — саккады. Скачки-саккады не носят регулярного характера и постороннему наблюдателю кажутся хаотичными. Есть дрейф — плавное смещение глаза в одном каком-либо направлении, и есть тремор — регулярные колебания глаза с определённой частотой и почти неизменной амплитудой. Колебания-тремор ещё называют микросаккадами, но по виду своему они нисколько не похожи на саккады. Все эти колебания своих глаз человек, как правило, не замечает; они ему не мешают. Более того, как показали эксперименты, устранение этих колебаний создаёт человеку определённые неудобства. Следовательно, колебания не есть нежелательная неустойчивость приводов глаз, вытекающая из самой природы автоматического наведения, а являются положительным свойством /3.I3/. Сосредоточим свое внимание на треморе и попытаемся, исходя из теории обучаемых систем управления, обосновать целесообразность введения его в техническое зрение.

Уточним параметры тремора глаз человека. Амплитуда тремора составляет у разных людей от нескольких десятков угловых секунд до 1,2 угловой минуты; частота колеблется от 30 до 100 Гц /3.1/. По другим источникам /1.41/ колебания совершаются несколько раз в секунду на величину I...2 угловых минуты. Расхождения в параметрах у разных источников — несущественные. Что интересно, амплитуда тремора соизмерима с наименьшим расстоянием между двумя точками, которые способен различать человек; она равна приблизительно 0,5 угловых минуты. Приведём ещё такие данные из нейробиологии: одно волокно зрительного нерва охватывает примерно 125 рецепторов глаза; одна ганглиозная клетка сетчатки, объединяюшая несколько рецепторов, охватывает своим рецепторным полем примерно 3 угловых градуса всего поля зрения или около одного миллиметра на сетчатке; рецептивные поля ганглиозных клеток накладываются друг на друга с некоторым смещением.

Нэйрофизиологи, говоря о треморе, обычно отмечают такие положительные моменты его влияния: он, прежде всего, устраняет адаптацию рецепторов, как нежелательное явление; без колебаний глаз неподвижные предметы в поле зрения через несколько секунд становились бы невидимыми; во-вторых, было замечено, что тремор обостряет зрение; тонкие линии он делает более различимыми.

Объектом нашего внимания является технический глаз обучаемой системы управления, рецепторами которого являются обычные фоторезисторы, например из германия, из кремния или из соединений кадмия с серой, селеном, теллуром /З.З/. Фоторезисторы имеют хорошую, близкую к линейной чувствительность, но страдают такими недостатками, как малое быстродействие и относительно большие габариты. Постоянная времени фоторезисторов Tp, характеризующая их быстродействие, колеблется в пределах 0,03...0,08 секунды, а габариты фоточувствительной площадки измеряются миллиметрами. В качестве рецепторов глаза могут быть использованы фотодиоды или лавинные фотодиоды, но у них имеются свои недостатки. У всех перечисленных технических фоторецепторов отсутствует адаптация, характерная для рецепторов живого глаза. Говоря техническим языком, адаптация есть регулирование по реально-дифференцирующему закону. Можно, разумеется, в каждый рецептор встроить электрическую схему с таким законом регулирования, но в данном случае будем рассматривать простые фоторецепторы без подобных схем.

При использовании в качестве оптики технического глаза объективов типа Гелиос с углом зрения 28 градусов и диаметром изображения не более 50 мм можно расположить в этой зоне сетчатку с 2000 фоторезисторов, то есть до 50 штук по диаметру. Таким образом, один рецептор будет охватывать приблизительно 0,5 угловых градуса поля зрения или 1 мм сетчатки.

Охарактеризуем возбуждения рецепторов сетчатки. В силу нелинейностей фоторезисторных свойств рецепторов и оптических искажений поле возбуждений рецепторов будет, очевидно, отличаться от изображения на сетчатке, а это изображение — от видимой сцены. Но в данном случае эти отличия нас не интересуют, и поэтому обобщим и то, и другое, и третье одним понятием — образ. Элементами образа, как известно, являются пятна, границы или контуры пятен, линии, точки и полутоновые участки. Напомним, что пятно есть участок рецепторного поля с равными возбуждениями рецепторов, причём при смещении изображения на величину не более, чем на один рецептор, возбуждения сохраняются неизменными. Пятна могут быть светлыми, тёмными или серыми. Рецепторы света, возбуждающиеся на свету, будут иметь соответственно наибольшее, наименьшее или частичное возбуждение. Рецепторы же темноты, возбуждающиеся в темноте, наоборот, — соответственно наименьшее, наибольшее или частичное обратное возбуждение. Граница пятна или контур включает только те рецепторы, возбуждение которых изменяется при смещении изображения по сетчатке на один рецептор. Линия есть тот же контур, но без пятна; при смещении изображения поперёк линии на один рецептор возбуждения всех рецепторов изменяются. Точка охватывает только один или несколько, но малое число рецепторов, и при смещении в любом направлении возбуждения их изменяются. Полутоновые участки характерны тем, что рецепторы их хотя и слабо, но изменяют своё возбуждение при любом смещении изображений.

Влияние колебаний глаза на зрительный образ. Прежде чем выдать рекомендации по введению колебаний технического глаза (тремора), посмотрим, как эти колебания отразятся на образе, то есть на изображении на сетчатке. Из всех элементов образа важнейшими являются линии и точки; только у них при малых смещениях изображений по сетчатке глаза происходят существенные изменения возбуждений рецепторов, и только эти изменения могут обеспечить требуемые изменения сигналов управления обучаемых систем. Рецепторы полутоновых участков и, тем более, пятен в изменении сигналов управления участия практически не принимают. Тонкие линии, ширина которых соизмерима с размерами оптических окон рецепторов или даже меньше их, могут оказаться незамеченными глазом.

Введём колебания глаза. Амплитуда этих колебаний, скорее всего, должна быть соизмеримой с размерами рецепторов, а частота — с постоянной времени рецепторов Tp, то есть со временем запаздывания срабатывания фоторецепторов. Более точные параметры колебаний определим дальше. Колебания, о которых идёт речь, не должны распространяться на остов: если глаз закреплён на схвате робота, то приводы колебаний должны смещать глаз относительно схвата; причём желательно заставлять колебаться глаз в двух направлениях в плоскости, перпендикулярной оптической оси глаза.

Сосредоточим своё внимание на некоторой линии образа, изобразим её в виде полосы шириной а (рис. 3.21) и заставим колебаться в поперечном направлении по синусоидальному закону с амплитудой А и частотой :

x=A⋅sinwt.

Считаем, что линия (полоса) ярко выделяется на общем фоне и засвечивает фоторецепторы сетчатки глаза. На самом деле линия может быть тёмной на светлом фоне, но, учитывая, что сетчатка включает кроме так называемых рецепторов света, ещё и рецепторы темноты, тёмные линии можно приравнять к светлым, и также можно говорить о яркости тёмных линий.

Во время колебаний зона засветки оказывается шире полосы на величину двух амплитуд. Однако вследствие колебаний рецепторы будут освещены не всегда, а только в момент выхода на них полосы. Те из них, которые освещены постоянно, или почти постоянно, будут возбуждены максимально, но а те, на которые свет падает кратковременно, окажутся возбуждёнными лишь частично. Определим степень засветки рецепторов в зависимости от смещения их от центрального положения. Обозначим через х — смещение края полосы в поперечном направлении и заменим в синусоидальном законе частоту  на период Т:

x−a2=A⋅sin2p⋅tT,

где t — время начала засветки.

Рис.3.21. Зависимость засветки рецепторов от колебаний глаза

Полное время засветки за один период колебаний Т определится как

Dt=T2−2t,

а с учётом синусоиды получим:

Dt=T2−TparcsinxA−a2A.					(3.69)

На рис. 3.21 изображены: полоса шириной а, три синусоиды с амплитудами: A1=0,5a; A2=a; A3=1,5a, — и кривые зависимости продолжительности засветки рецепторов в течение одного периода Т от удалённости рецепторов х. Как видно из графика, рецепторы, расположенные на оси t, будут освещены полосой постоянно, если амплитуда колебаний полосы А окажется меньше половины ширины а. При А=а те же рецепторы будут освещены только 2/3 времени периода Т, а при A=1,5a — ещё меньше: Dt/T=0,607. Но при любой амплитуде колебаний полосы время освещения ею указанных рецепторов не будет меньше половины периода Т. Рецепторы, расположенные не по центру полосы, будут освещены меньше; чем дальше от центра, тем ещё меньше. Координата крайней освещённой точки определяется как xmax=A+0,5a, а общая ширина освещаемой зоны будет равна 2xmax=2A+a.

Теперь посмотрим, как будут возбуждаться рецепторы под воздействием мелькающего света. Закон роста возбуждения (проводимости) фоторезистора в этом случае может быть представлен в виде экспоненты:

bit=bimax⋅1−e−tTp,					(3.70)

где bimax — наибольшее возбуждение фоторезистора при непрерывном освещении его полосой.

Примем за время отсчёта начало засветки фоторезистора; тогда в конце засветки возбуждение возрастёт до такой величины:

biDt=bimax−biT⋅1−e−DtTp,

где biT — остаточное возбуждение от засветки в предыдущем периоде.

После засветки рецептор погружается в темноту, и возбуждение его начинает спадать по тому же закону экспоненты:

bit=biDt⋅e−t−DtTp.						 (3.71)

В конце затемнения возбуждение фоторезисторов снизится согласно (3.71) до значения

biT=biDt⋅e−T−DtTp.

В результате можно определить высшее возбуждение фоторезистора в конце засветки:

biDt=bimax⋅1−e−DtTP1+e−T−DtTp−e−TTp,

и его низшее возбуждение в конце затемнения:

biT=bimax⋅1−e−DtTP1+e−T−DtTp−e−DtTp.

На рис.3.22 представлена кривая изменения возбуждения фоторезистора во времени t при условии, что Tp<T. Среднее возбуждение bið фоторезистора можно определить по кривой (рис.3.22) путем интегрирования выражений (3.70) и (3.71) и деления суммарной величины на период Т. Однако, учитывая то, что экспонента спадания возбуждения (3.71) по своим параметрам повторяет экспоненту роста (3.70), а также то, что начальные и конечные точки этих экспонент совпадают, на этом основании можно утверждать, что

bið=biDt+biT2.						(3.72)

Рис. 3.22. График возбуждения фоторецептора
при мелькающем освещении

Если же учесть, что ионизация токопроводящего слоя обычных, упомянутых выше фоторезисторов порождается исключительно светом и не носит лавинный характер, как у лавинных фотодиодов, то допустимо считать, что среднее возбуждение bið каждого фоторезистора будет пропорционально засветке Dt/T:

bið=DtT⋅bimax.

С учётом (3.69) последнее выражение примет вид

bið=bimax⋅0,5−0,318arcsinx/a−0,5a/A.		(3.73)

И выражение (3.72), и выражение (3.73) в общем случае дают размытое изображение линии на сетчатке глаза с увеличением её ширины. Хорошо ли это или плохо? То, что все видимые линии становятся толще, — это ещё не значит, что они становятся более видимыми. Если уширение линии осуществить без полутонов, ступенчато, то такая линия становится пятном, и решающим фактором изменения сигнала управления становится лишь край этой уширенной линии. Другое дело — полутоновое, размытое к краям изображение линии на сетчатке глаза: любое смещение изображения приводит к изменению возбуждений рецепторов, охваченных этой линией. И чем шире размыта линия, тем больше рецепторов фиксируют её. В этом смысле размывание линий действительно способствует обострению зрения (хотя понятие остроты зрения требует особого толкования).

Однако такой вывод справедлив лишь в отношении отдельной линии. При наличии нескольких рядом расположенных линий размывание их может привести к стиранию границ между ними, то есть к потере остроты зрения. Другими словами, отдельно расположенные линии при колебаниях глаза будут фиксироваться большим количеством рецепторов и тем самым ярче выделяться, но плотно расположенные линии будут сливаться в общее пятно. Именно так видит человеческий глаз: до определённого момента он отчётливо различает тонкие линии и мелкие точки, а дальше — при сближении их — изображения линий и точек сливаются. Граница различимого-неразличимого человеческого глаза известна, и она удачно используется в телевизорах, где пятьсот строк сканирования при определённых размерах экрана обеспечивают восприятие изображения как непрерывного. С учётом указанных особенностей человеческого глаза сформировалась также точечная полиграфия.

Острота зрения как следствие обучения.  А теперь — об инженерном толковании остроты зрения (уточним: технического зрения) с позиции обучаемых систем. Очевидно, какой бы рельефной (контрастной) ни была видимая сцена, глаз не задержит своего внимания ни на чём в этой сцене, если он не обучен этому; и говорить в этом случае об остроте зрения бессмысленно. Вот если обучаемая система управления со зрением обучена отыскивать вокруг себя заданные предметы, зрительно выделяющиеся на общем фоне, или любые изображения (для глаза предметы — тоже изображения), то тогда и возникает острота зрения.

Из чего она складывается?

Изменение любого образа В, как известно, порождает соответствующее изменение сигнала управления:

DBj´C=Dj;   Djå=DEj.

Величина DE становится определённой только в том случае, когда она выделяется из общего «шума», то есть когда DE>DEmin, где DEmin — уровень «шума» (или допустимое отклонение). Такой порог чувствительности и определяет остроту зрения. Он порождается соответствующим изменением DBmin образа при соответствующем состоянии мозга:

DBmin´C=Dmin;  Dminå=DEmin.

Обострить зрение, то есть усилить изменение образа до граничного значения DBmin, можно различными способами, например дополнительной подсветкой обозреваемой сцены, или наведением оптики на большую резкость, или увеличением напряжения питания технического глаза. Но можно обострить, оказывается, с помощью колебаний глаза.

Чтобы объяснить это, рассмотрим более подробно техническое зрение. В конечном счёте острота зрения проявляется не в простом изменении сигнала управления на величину, больше чем DEmin (хотя в общем случае это справедливо), а в сосредоточении внимания на заданном объекте или, говоря иными словами, в надёжном поиске. Если глаз реагирует на изменение образа и с помощью технического мозга заставляет привод смещать схват в сторону выделенного предмета, то, следовательно, этот глаз в данном случае имеет необходимую остроту зрения. Её можно считать достаточной и в том случае, если схват притормаживает при выходе на посторонний, но схожий по виду предмет и притормаживает ровно на столько, на сколько необходимо для надёжного обозревания предмета. Значит, кроме зрительного выделения на общем фоне искомых и похожих на них предметов, должен сформироваться соответствующим образом в процессе обучения сам технический мозг, то есть образ С. А так как проводимости технических синапсов, как известно, в процессе обучения изменяются под воздействием возбуждений соответствующих рецепторов, то, очевидно, наибольшие изменения претерпят только те синапсы, рецепторы которых окажутся наиболее возбуждёнными. Это означает, что при обучении в целевых ситуациях яркие пятна, линии и точки образов этих ситуаций оставят в мозгу наибольший след. Если говорить об отдельной линии образа целевой ситуации, то ей будет соответствовать некоторое проявление в мозгу, которое «скажет своё слово» в момент выхода в процессе работы на эту же целевую ситуацию. Так во время поиска заданного предмета при приближении к нему линии (контуры) его изображения на сетчатке глаза постепенно будут надвигаться на проявления этих же линий в мозгу, и, как только они сольются, схват остановится — предмет найден.

Образно говоря, рельеф состояния мозга С напоминает рельефы образов ситуаций В обучаемой выборки, и в том числе — целевых с нулевыми сигналами управления, а посему в момент выхода глаза на любую целевую ситуацию, то есть в момент нахождения заданного предмета, оба стыкующихся рельефа (образа ситуации В и образа состояния мозга С) находят, как бы, наиболее плотное прилегание друг к другу с наименьшей потенциальной энергией, точнее говоря — с нулевой, так что дальше глаз перемещаться уже не сможет: предмет найден. Продолжая это же образное сравнение, можно сказать, что в прочих нецелевых ситуациях указанные рельефы не имеют плотного прилегания и скользят друг по другу, как скользит шарик по неровной поверхности в поисках лунки. В этом смысле В, С и Е отражают, образно говоря, штамп:  В — пуансон, С — матрица, а Е — зазор между ними.

Возвращаясь к исследуемым линиям образов ситуаций, можно представить их в виде выступающих рёбер рельефа, а их проявления в мозгу — в виде желобов (соответственно: точка — бугорок, а проявление точки в мозгу — лунка), и при сближении рёбер и желобов они стыкуются. Нельзя забывать при этом, что проявление зрительных элементов в мозгу никоим образом не является простым их отпечатком. При наложении в процессе обучения одних ситуаций на другие и при многократном повторе картина проводимостей синапсов в мозгу окажется очень сложной и далеко не однозначной по отношению к конкретному зрительному образу. Тем не менее след от отдельных ситуаций всё же в мозгу останется; точнее говоря, это — уже даже и не след, а некоторое искажённое проявление его.

Сравним в образном представлении линии без колебаний и с колебаниями глаза. Без колебаний — линии будут выглядеть как узкие рёбра с отвесными краями, а их проявления в мозгу — как такой же ширины щели. Хотя очертания этих рёбер и этих щелей полностью совпадают и они могут плотно прилегать друг к другу, но находить друг друга рёбра и щели будут с трудом: достаточно иметь самое малое смещение, и стыковка невозможна. Даже стремясь друг к другу, они легко будут проскакивать позицию совпадения. Отсюда следует, что схват с глазом обречён на неустойчивость, которая усугубляется инерцией головы робота и запаздыванием срабатывания фоторецепторов.

Другое дело — при треморе, то есть при колебаниях глаза относительно схвата. Линию теперь можно представить уже в виде выступающего широкого ребра с пологими сторонами, а проявление линии в мозгу — в виде такой же ширины жёлоба также с пологими краями. И нахождение, и стыковка этих рёбер и желобов могут осуществляться без каких-либо трудностей. Достаточно попасть пологой стороне ребра на край жёлоба, и начнётся естественное «скольжение» к полному совпадению, к стыковке данных ребра и жёлоба, то есть к выходу схвата с глазом на искомый предмет. Пологие профили рёбер и желобов предотвращают неустойчивость приводов головы робота в нулевой позиции, снижая влияние инерции головы и апериодического запаздывания системы. Скольжение ребра по склону жёлоба можно назвать проявлением остроты зрения.

С другой стороны, пологие склоны рёбер и желобов таят в себе некоторую опасность «зависания» на них: чем положе склон, тем менее проявляется стремление двигаться под действием его уклона. Так детские санки на слабом склоне горки могут не скользить вниз. Причиной «зависания», как обычно, может быть сухое трение привода и механизма, которое преодолевается только тогда, когда сигнал управления Е привода достигает своего порогового значения. Выход из положения связан опять же с тремором: колебания глаза приводят к пульсированию сигнала управления, и в позиции, близкой к целевой, такое пульсирующее подталкивание приведёт к дальнейшему скольжению по склону вплоть до почти нулевой отметки. Правда, в других позициях, далёких от целевых, пульсирование сигнала управления не позволяет стабилизироваться любому положению схвата робота, и схват с глазом смещается даже в том случае, когда нет для этого видимых причин. Это и есть тот дрейф, то есть бесцельное плавное блуждание, который отмечен у человеческого глаза.

Выбор параметров колебаний глаза. Итак, колебания-тремор технического глаза способствуют выделению искомых предметов, поиску их, быстрейшему выходу на них и стабилизации положения после нахождения. Другими словами, колебания-тремор обостряют зрение или, проще, улучшают его. И такое улучшение наблюдается почти на всём пространстве зрительных возможностей за исключением только того, что очень мелкие детали зрительного поля, напротив, сливаются и глазом не выделяются. Но и это можно расценить как улучшение зрения: благодаря такой способности глаза можно, оказывается, линейные или точечные, то есть дискретные изображения, воспринимать непрерывными, монолитными.

Если целесообразность введения в техническое зрение колебаний-тремора считать очевидной, то возникает вопрос выбора параметров этих колебаний: какими они должны быть? Практика, разумеется, даст свой ответ на поставленный вопрос, а пока приходится руководствоваться логическими соображениями.

И одним из этих соображений может быть необходимость. Колебания глаза должны быть такими, чтобы различать вполне определённые по размерам мелкие предметы или детали этих предметов. Допустим, робот предназначен для монтажа электрических плат. Самыми мелкими деталями плат являются отверстия в этих платах и ножки устанавливаемых в них микросхем. Значит, глаз должен их различать с расстояния, допустим, 0,5 метра. Достаточно пересчитать размеры указанных мелких деталей в масштаб сетчатки глаза, чтобы определить их угол зрения. Пусть их размер окажется равным полградусу угла зрения объектива; тогда амплитуда колебаний глаза может составлять порядка 0,25...0,50 угловых градуса. Такой вывод следует из анализа кривых зависимости продолжительности засветки от соотношения ширины линии и амплитуды колебаний (рис. 3.21). Что же касается выбора частоты колебаний, то, исходя из тех же соображений необходимости, можно рекомендовать как можно большую частоту.

Другим соображением при выборе параметров колебаний-тремора может быть соотношение их с параметрами глаза, в частности с размерами и с постоянной времени рецепторов. Пусть амплитуда колебаний будет равна половине угла зрения одного рецептора, то есть 0,25 угловых градуса. При равных размерах амплитуда и ширины полосы (А=а) получается, что глаз окажется способным различать предметы с размерами, соответствующими приблизительно 0,75 угловых градуса. Более мелкие детали поля зрения будут сливаться. Частоту колебаний следует выбирать с учётом того, что период колебаний Т должен быть больше постоянной времени Tp рецептора, но обязательно меньше постоянной времени привода робота: Tp<T<Tð. Если известные фоторезисторы имеют Tp= 0,03...0,08 сек, то период можно принять равным Т = 0,05...0,10 сек при условии, что Tð = 0,20 сек.

Ещё одним соображением при выборе параметров колебаний-тремора глаза может быть реальная возможность. Приведённые выше параметры фоторезисторов не очень удачные для технического зрения. Желательно было бы иметь такие фоторецепторы, размеры оптических окон которых не превышали бы сотых или даже тысячных долей миллиметра, а постоянная времени — измерялась бы тысячными и менее долями секунды. Тогда при обычной оптике типа объективов фотоаппаратов можно было бы довести число рецепторов в сетчатке глаза до десятков и сотен тысяч, а быстродействие робота, оснащённого техническим зрением, — до быстродействия широко известных робототехнических, станочных и иных приводов.

И, наконец, можно принять за эталон известные параметры колебаний человеческого глаза.

Примеры и задачи

Пример 3.1. Расчетное обучение принятию решений в двух ситуациях при квадратичном законе саморегулирования синапсов.

Исходные данные: в таблице 3.1. Исходные данные приняты такими, как в примере 1.2; это позволит сравнить результаты.

Таблица 3.1.

Исходные данные

| Ситуации | Возбуждения рецепторов |  |  |  | Требуемые решения | Допустимые погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b2 | b3 | b4 | Ej | dj |
| А | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,1 |
| В | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,1 |

Первоначальные проводимости синапсов равны нулю.

Требуется: вычислить пошаговые погрешности DEj и проводимости синапсов ci методом расчетного обучения по алгоритму: (1.12), (1.13), (1.14), (3.7), (1.16), — и сравнить результаты с обучением при линейном законе саморегулирования синапсов.

Выполнение:

Цикл 1-ый, шаг 1-ый, ситуация А:

Фактическое решение: E0,A=0.

Погрешность: DE0,A=1−0=1.

По формуле (3.7) вычисляем поправки проводимостей синапсов:

Dc1A=1⋅12/18=0,055K;	Dc2A=1⋅22/18=0,22K;

Dc3A=1⋅12/18=0,055K;	Dc4A=1⋅22/18=0,22K

Проводимости синапсов:

c1A=0,055K;	c2A=0,22K;

c3A=0,055K;	c4A=0,22K

Цикл 1-ый, шаг 2-ой, ситуация В:

EA,B=2⋅0,055K+1⋅0,22K⋅2=0,66K;

DEA,B=2−0,66K=1,33K;

Dc1AB=Dc3AB=1,33K⋅22/18=0,296;

Dc2AB=Dc4AB=1,33K⋅12/18=0,074;

c1AB=c3AB=0,055K+0,296=0,35;

c2AB=c4AB=0,22K+0,074=0,296.

И так далее. Обучение продолжим до тех пор, пока абсолютное значение погрешностей DEj в обеих ситуациях не окажется меньше 0,1. Результаты обучения представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Результаты обучения

| Цикл | Ситуации | Погрешность | Проводимости синапсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DEj | c1=c3 | c2=c4 |
| 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 2 3 4 5 | А В А В А В А В А В | 1,0 1,33... -0,844 0,6 -0,4 0,27 -0,177 0,12 -0,079 0,0528 | 0,055... 0,35 0,3 0,433 0,411 0,47 0,46 0,4868 0,4824 | 0,22... 0,296 0,1 0,133 0,044 0,059 0,01966 0,02637 0,008796 |

Изобразим в виде графика изменения абсолютных погрешностей по циклам обучения и сравним с таким же графиком при линейном законе саморегулирования синапсов (рис.3.23).

Рис. 3.23. Изменение погрешностей численных значений решений в процессе обучения при квадратичном и линейном законах
саморегулирования (обучения) синапсов

Пример 3.2. Расчетное жесткое обучение принятию решений в двух ситуациях с переменным перерегулированием.

Исходные данные: те же, что и в примере 3.1. Исходные проводимости синапсов равны: c1=c3=0,3967; c2=c4=0,2048, — что соответствует предварительному обучению по нормальному алгоритму в двух циклах. Жесткость обучения: h=0,5.

Требуется: Вычислить пошаговые погрешности DEj и проводимости синапсов ci методом расчетного обучения по алгоритму: (1.12), (1,13), (3.23), (3.15), (1.14), (3.24), (1.16), — и сравнить результаты с результатами примера 1.2.

Выполнение:

Цикл 3-ий, шаг 1-ый, ситуация А:

E=0,3976⋅1+0,2048⋅2⋅2=1,6144;

DE=1−1,6144=-0,6144;

Dc1=Dc3=1,5⋅−0,6144⋅1/10=-0,09216;

Dc2=Dc4=1,5⋅−0,6144⋅2/10=-0,18432;

c1=c3=0,3976−0,09216=0,30544;

c2=c4=0,2048−0,18432=0,02048.

Цикл 3-ий, шаг 2-ой, ситуация В:

E=0,30544⋅2+0,02048⋅1⋅2=1,26272;

DE=2−1,26272=0,73728;

Dc1=Dc3=1,5⋅0,73728⋅2/10=0,221184;

Dc2=Dc4=1,5⋅0,73728⋅1/10=0,110592;

c1=c3=0,30544+0,221184=0,526624;

c2=c4=0,2048+0,110592=0,131072.

Цикл 4-ый, шаг 1-ый, ситуация А:

E=1,577536;			DE=-0,577536;

Dc1=Dc3=-0,0866304;		Dc2=Dc4=-0,1732608;

c1=c3=0,4399936;		c2=c4=-0,0421888.

Цикл 4-ый, шаг 2-ый, ситуация В:

E=1,6755968;			DE=0,3244032;

Dc1=Dc3=0,0972096;		Dc2=Dc4=0,04866048;

c1=c3=0,53731456;		c2=c4=0,00647168.

Цикл 5-ый, шаг 1-ый, ситуация А:

E=1,10051584;			DE=-0,10051584;

Dc1=Dc3=-0,015077376;Dc2=Dc4=-0,030154752;

c1=c3=0,522237184;		c2=c4=-0,023683078.

Цикл 5-ый, шаг 2-ый, ситуация В:

E=2,04158258;		DE=-0,04158258.

Погрешность DE меньше допустимой =0,1. Определим погрешность DE в ситуации А:

E=0,52237184⋅1−0,023683078⋅2⋅2=0,949742056;

DE=0,050257944, — также меньше 0,1.

На этом расчётное обучение прекращаем. Результаты обучения представлены в виде графиков на рис. 3.24, с наложением их на графики рис. 1.17.

Рис. 3.24. Изменение абсолютных значений погрешностей в зависимости от продолжительности в циклах при жестком обучении с переменным перерегулированием (h=0,5). Штриховыми линиями выделены те же зависимости при нормальном обучении

Вывод: Жёсткое обучение с переменным перерегулированием при h=0,5 сокращает продолжительность обучения.

Пример 3.3. Разделение очувствления на рецепторные участки с целью переключения внимания системы с решения одних задач на другие.

Исходные данные: система может различать ситуации, степень сходства образов которых не превышает 0,94; допустимый коэффициент увеличения напряжения питания рецепторов u = 2; напряжение питания рецепторов может иметь только два уровня: нормальный и повышенный, — то есть градация g = 2.

Требуется: определить максимальное количество участков, на которое можно разбить очувствление; определить число решаемых задач; вычислить продолжительность обучения при требуемых сигналах управления: E1 = +5; E2 = -5, — и при допустимом отклонении  = 0,01.

Выполнение:

Подставим в выражение (3,46) степень сходства S121= 0,94 и коэффициент увеличения напряжения u = 2:

0,94=22+2⋅2n−12+n−1422+22+1⋅n−12+n−14.

Решим его относительно n; получим	n = 4,36; округляем в меньшую сторону: n = 4. Следовательно, очувствление можно разбить максимально на 4 рецепторных участка.

По формуле N=gn определим число задач, которые требуют переключения внимания системы:

N=24=16.

Столько независимых задач может решить система, имеющая 4 рецепторных участка.

По формуле (2.21) определим продолжительность обучения при условии, что степень сходства образов наиболее схожих ситуаций принята предельно допустимой: S121=0,94, — а коэффициенты приведения этих образов — прямой и встречный — равны между собой:

T=lg0,015⋅0,94+5⋅0,94lg0,94=107циклов.

Пример 3.4. Суждение о сходстве образов ситуаций с образами мозга.

Исходные данные: три ситуации с сигналами управления в них: в первой — нулевой; во второй — максимально положительный; в третьей — максимально отрицательный.

Требуется: охарактеризовать образы мозга C+ и C−, на основе сравнения их с образами указанных трёх ситуаций.

Выполнение:

Очевидно:

- в первой ситуации: E1+=E1−;

- во второй ситуации: E2+>E2−;

- в третьей ситуации: E3+<E3−.

Рассмотрим первую ситуацию; согласно выражений (3.53) получим:

SB1,C+=E1+i=1mb1i2;    SB1,C−=E1−i=1mb1i2.

А так как E1+=E1−, то:

SB1,C+=SB1,C−.

Из этого можно вывести только одно заключение: образ ситуации одинаково соотносится с образами мозга C+ и C−. Применительно к оптической обучаемой системе это означает, что оптическое изображение ситуации B1, пропущенное через диапозитивы мозга C+ и C−, образует на фотоэлектрических экранах приблизительно одинаковые рисунки (если выражаться точнее — одинаковую освещённость экранов). То же самое можно сказать и про соотношения резисторного поля очувствления с резисторными полями плюс- и минус-столбцов мозга электрической обучаемой системы.

Образ второй ситуации более похож на образ C+ и мало похож на образ C−.Это говорит о том, что светлые и тёмные пятна оптического изображения второй ситуации совпадают с почти такими же по форме светлыми и тёмными пятнами диапозитива мозга C+ и не совпадают с подобными пятнами диапозитива C−; в последнем случае, может быть даже, реализуется перекрёстное совмещение светлых пятен с тёмными. Образ третьей ситуации, наоборот, более похож на C− и не похож на C+.

Пример 3.5. Выбор противоуклона продольного перемещения при поиске.

Исходные данные: наименьшая степень сходства любых двух искомых предметов Sð= 0,990; наибольшая степень сходства искомого предмета с посторонним Sð= 0,988; коэффициент передачи мозга, учитывающий усиление на выходе, k = 100.

Требуется; выбрать величину сигнала управления E в дополнительной сопредельной ситуации, образующей противоуклон продольного перемещения.

Выполнение:

Воспользуемся выражениями (3.68):

E>100⋅1−0,990;       E<100⋅1−0,988.

Получим

1<E<1,2.

Выбираем E=1,1

Знак сигнала E принимаем обратным по отношению к сигналу управления E в фоновой ситуации.

Задача 3.1. Расчётное обучение принятию решений в двух ситуациях при нелинейных законах работы и обучения.

Исходные данные: см. табл. 3.1. Исходные проводимости синапсов равны нулю.

Требуется:

Вычислить проводимости синапсов методом расчётного обучения по алгоритму: (3.1), (1.13), (1.14), (3.7), (1.16).

Построить график изменения погрешностей численных значений решений и сравнить его с графиками рис. 1.17 и рис. 3.23.

Задача 3.2. Построение графика функции последования при жёстком обучении в двух ситуациях с постоянным перерегулированием.

Исходные данные: степень сходства образов ситуаций S121= 0,85; допустимое отклонение e= 10 мм; постоянное перерегулирование d=50 мм.

Требуется: Построить координатную плоскость функции последования (типа рис. 3.3); принимая исходную погрешность, равной DET−1= 100 мм, построить ступенчатую траекторию, отражающую процесс обучения; определить число циклов обучения.

Задача 3.3. Выявление предельного цикла графика функции последования при жёстком обучении в двух ситуациях с постоянным перерегулированием.

Исходные данные: степень сходства образов ситуаций S121= 0,5774; постоянное перерегулирование d= 60 мм.

Требуется: Построить график функции последования, выявить предельный цикл и определить размах его колебаний.

Задача 3.4. Расчётное обучение принятию решений в двух ситуациях с переменным перерегулированием.

Исходные данные: те же, что и в примере 3.2 при жесткостях обучения: h = 0,2; 0,8; 1,5.

Требуется: Вычислить пошаговые погрешности DEj и проводимости синапсов ci методом расчётного обучения по алгоритму: (1.12), (1.13), (3.23), (3.15), (1.14), (3.24), (1.16) — и сравнить результаты с результатами примера 3.2.

Задача 3.5. Определение количества рецепторных участков, на которое необходимо разбить всё очувствление, и продолжительность обучения в двух ситуациях, если известно число решаемых задач и ограничено напряжение питания рецепторов.

Исходные данные: число решаемых задач N = 64; нормальное напряжение питания U = 15 В, предельное напряжение питания Umax=30 В; напряжение может быть только двуступенчатым.

Требуется: Рассчитать количество рецепторных участков n.

Определить продолжительность обучения Т в двух ситуациях; сигналы управления в ситуациях, их допустимые отклонения и соотношение коэффициентов приведения образов ситуаций выбрать по своему усмотрению.

Задача 3.6. Определение предельных значений степени сходства искомых и посторонних предметов, то есть определение Sð и Sð из условий гарантированной остановки продольного перемещения при поиске.

Исходные данные: сигнал управления в дополнительной сопредельной ситуации E= 2; коэффициент передачи мозга, учитывающий усиление на выходе, k = 200.

Требуется: Определить предельные значения степени сходства искомых предметов между собой Sð и искомого предмета с посторонним Sð.

Задача 3.7. Суждение о сходстве образов ситуаций с образами мозга.

Исходные данные: три ситуации с сигналами управления в них: в первой — максимальный; во второй — средний; в третьей — нулевой.

Требуется: Охарактеризовать образы мозга C+ и C− на основе сравнения их с образами указанных трёх ситуаций.

Литература

3.1. Шахнович А. Р. Мозг и регуляция движений глаз/ М.: Медицина. — 1974. — 160 с.

3.2. Петров В. В., Гордеев А. А. Нелинейные сервомеханизмы/ М.: Машиностроение. — 1979. — 471 с.

3.3. Меркишин Г. В. Многооконные оптико-электронные датчики линейных размеров/ М.: Радио и связь. — 1986. — 168 с.

3.4. Чикин Ю. В. Воспроизведение заданного профиля с помощью обучаемой системы управления/ Тез. докл. обл. н.-пр. конф. «Опыт и проблемы внедрения робототехники и ГАП на промышленных предприятиях области», ЛипПИ, 8-9 дек. 1987 г. — Липецк, 1987. — С.56...59.

3.5. Антонов В. М., Штоколова Е. Л. Влияние соотношения скоростей исполнительных двигателей на решение задачи поиска/ Тез. докл. 20-ой н.-т. студ. конф. ФАП ЛипПИ, 24 апр. 1989 г. — Липецк, I989 —C.40.

3.6. Антонов В. М., Яшина Е. В. Исследование системы поиска предметов произвольной конфигурации/ Тез. докл. 20-ой н.-т. студ. конф. ФАП ЛипПИ, 34 апр. 1989 г. — Липецк, 1989. — С.40.

3.7. Антонов В. М., Петров И. М. Корректировка проводимостей элементов памяти обучаемых систем управления/ Тез. докл. peг. н.-т. конф. «Автоматизированное проектирование и автоматизация производственных процессов», 14-15 дек. 1989 г. — Липецк, 1989. — С.79-80.

3.8. Антонов В. М., Яшин А. А., Яшина Е. В. Влияние жёсткости обучения на его продолжительность/ Тез. докл. peг. н.-т. конф. «Автоматизированное проектирование и автоматизация производственных процессов», 14-15 дек. 1989 г. — Липецк, 1989. — С. 85-86.

3.9. Антонов В. М., Яшин А. А., Яшина Е. В. Акцентирование внимания в обучаемых системах управления/ Тез. докл. peг. н.-т. конф. «Автоматизированное проектирование и автоматизация производственных процессов», 14-15 дек. 1989 г. — Липецк, 1989. — С. 86.

3.10. Антонов В. М., Буков А. А. Влияние жёсткости обучения и опорных ситуаций на процесс технического обучения/ Сб. научн. тр. ЛипПИ «Технология машиностроения. Декабрь I993», — Липецк, 1994. — С. 111...121.

3.11. Антонов В. М., Буков А. А. Восприятие речи и окружающего мира человеком/ Сб. научн. тр. ЛипПИ «Технология машиностроения. Декабрь 1993», — Липецк, 1994. — С. 133...142.

3.12. Антонов В. М. Переключение внимания обучаемых систем управления/ Сб. тез. докл. Всеросс. н.-т. конф., посвящ. 40-летию ЛГТУ. — Окт. 1996. — Липецк, 1996. — С. 132-133.

3.13. Физиология человека: В 3-х томах. Пер. с англ./ Под ред. С. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1996. — 323 с.

3.14. Антонов В. М. Моделирование процессов обучения обучаемых систем управления/ Сб. научн. тр. ЛГТУ «Технология машиностроения и ремонт машин. Апрель 1997 г.» — Липецк, 1997. — С. 68...77.

3.15. Антонов В. М., Морозова В. П. Обучение принятию решения в технологических ситуациях/ Сб. научн. тр. ЛГТУ «Технология машиностроения и ремонт машин. Апрель 1997 г.» — Липецк, 1997. — С. 64...67.